设备材料清单

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 主要技术性能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外宽动态、低照度百万高清网络红外摄像机 | 霍尼韦尔、 黄河、 天地伟业、 亚安 | 1/3 Sony CCD,最低照度彩色0.01Lux @(F1.2，AGC ON)、宽动态范围大于100dB，标准H.264MainProfile编码、双码流、最高分辨率1280*720，带4颗大功率红外灯、带ICR、供电方式：AC24V/2A、DC12V/3A可选，支持POE供电 | 16台 |
| 2 | 室内宽动态低照度高清网络红外摄像机（枪机或半球） | 霍尼韦尔、 黄河、 天地伟业、 亚安 | 1/3 Sony CCD,最低照度彩色0.01Lux @(F1.2，AGC ON)、宽动态范围大于100dB，标准H.264MainProfile编码、双码流、最高分辨率1280*720、带42颗红外灯、带ICR，供电方式：AC24V/2A、DC12V/3A可选，支持POE供电 | 7台 |
| 3 | 平台管理软件 | 霍尼韦尔、 黄河、 天地伟业、 亚安 | 平台管理软件可同时监控、管理1728路音视频，可对任一前端设备进行设置, 支持32路电视墙输出，电子地图功能, 录像及检索回放，数据转发等功能 | 1套 |
| 4 | IP-San存储 | 霍尼韦尔、 黄河、 天地伟业、 亚安 | IP-San存储系统,标配NAS功能,3U24盘位,最大支持112片硬盘,单控制器；4个iSCSI主机接口；缓存标配512MB,缓存最大支持2GB,可选后备锂电池保护；支持RAID 0, 1, 1E, 3, 5, 6, 10(0+1), 30, 50, 60；支持300/400/450/600/1000 GB SAS磁盘，支持750/1000/1500/2000 GB SATAII磁盘,2组双冗余400W可热插拨电源；全中文管理软件 | 1套 |
| 5 | 存储专用硬盘 |  | 2T SATA企业级 | 8块 |
| 6 | POE模块 | 霍尼韦尔、 黄河、 天地伟业、 亚安 | 与摄像机同数量 | 23个 |
| 7 | 高清网络视频解码器 | 霍尼韦尔、 黄河、 天地伟业、 亚安 | 将网络摄像机传回的数字信号还原成模拟信号，一路模拟视频输出，兼容1080P/D1/Half-D1/CIF。每台解码器可同时解1-4路图像，轮训做多支持解32路图像。 | 2台 |
| 8 | 监控管理服务器 | 联想惠普 | CPU：Inter coreI5 ，内存：4G DDR3，内存独立显卡1G | 2台 |
| 9 | 工业监视器 |  | 24寸及以上液晶 | 2台 |
| 10 | 三维网络键盘 | 霍尼韦尔、 黄河、 天地伟业、 亚安 |  | 1台 |
| 11 | 操作台 | 定制 | 2位 | 1台 |
| 12 | 室外防水箱 | 定制 |  | 14个 |
| 13 | 接入交换机 | H3C 锐捷 华为 | 全千兆交换机，10/100/1000M自适应端口≥24，SFP光口≥2；交换容量≥190G，包转发率≥35Mpps；支持不少于24个三层VLAN接口；整机要求所有端口全线速转发；三层功能：支持静态路由；支持IEEE 802.1Q标准的VLAN不少于24个；支持组播：支持IGMP Snooping；支持生成树协议stp/rstp；支持远程管理功能；支持防ARP攻击，ARP欺骗等功能 | 2台 |
| 14 | 单模光模块 | H3C 锐捷 华为 |  | 4个 |
| 15 | 标准机柜 |  | 1.8m | 2台 |
| 16 | 配线架 |  | 24口 含理线器 | 2个 |
| 17 | 光纤配线架 |  | 12口 | 2个 |
| 18 | 防雷插座 |  | 6位 | 2个 |
| 19 | 光纤 |  | 4芯单模 | 300米 |
| 20 | 网线 |  | 六类屏蔽 | 3500米 |
| 21 | UPS |  | 6 K，满足两处汇聚点全部设备供电1小时（包含配套电池） | 2套 |
| 22 | 电缆管道 |  | 连接南区北区 | 1套 |
| 23 | 红外栅栏防护系统 |  |  | 1套 |
| 23 | 辅料 |  |  | 1批 |
| 22 | 施工费用 |  |  |  |

补充：在南、北楼一楼周界需加入红外栅栏防护系统，各投标商自行将所需设备、报价加入设备清单和报价表中。